四川省巴中中学

云屏校区智慧校园安防建设项目

基本需求

一、校园进出口安全管理系统

1、有外来人员进入校园前，需要通过访客登记核验终端对来访人员做登记处理，系统核验通过后，进行对应门禁系统的授权处理，对访客在来访期间所做的操作进行记录，并提供访客预约、访客自助服务等功能。

2、预约来访人员可和要进行拜访的人员进行联系，由联系人给来访人员下发一条短信、或者微信链接，由预约人员主动登记相关信息，联系人审核通过后，预约来访人可在校门口访客终端处核验后进入学校道闸。

3、学校道闸系统和学校的智慧管理系统数据互通，学生进入学校后，会有相关通知到公众号，家长通过公众号可以看到学生上学、放学相关事件情况；访客、学生通过道闸后，需通过金属安检门进行安检，安检内容包括：金属物品、管制刀具，学生过安检主要检测手机携带情况。（4套）

4、所有车辆进入学校，需通过学校车辆出入管理系统，车辆出入管理系统和学校智慧管理系统数据互通，实施记录车辆进出情况，并统计车辆、剩余车位相关情况，便于学校安保人员进行管理。（1套）

二、校园AI语音防欺凌系统

1.对厕所、寝室等特殊场所，受限于隐私问题无法加装摄像头进行安全布防，造成了学校安防的盲区，缺少对此类场所异常事件的监控技术。通过建设语音检测报警系统，如发现有学生被欺凌、霸凌的情况，通过特定的语音文字，系统识别后将相关信息发送到学校安保人员手机和学校智慧管理系统上，协助安保人员及时发现和处理问题，覆盖安防盲区，提升安保等级。（30套）

三、学生异常行为分析

- 在55间教室内安装专用摄像头，该设备对学生异常行为进行分析，在指定教室的专用摄像头中，如发现班级内学生的异常聚集、肢体冲突等行为进行分析报警，并将相关信息传送到班主任手机上，便于班主任及时干预和处理，支持语音对讲喊话，方便及时沟通处理。同时，设备也同时将教室学生异常情况推送至监控中心联动报警，监控中心人员及时通知校园巡逻保安到班级协助班主任处理异常情况，异常情况处理结束后，系统能智能闭合管理。

- 该设备同时也能对课堂教学行为情况生成轨迹，能对教学过程进行基本分析并出具分析报告。

四、校园监控及联动功能

校园监控由不低于190个通用监控摄像头（其中11个安装在未使用的教室内）基本参数要求：400万像素、语音对讲、全天候彩色图像、网线供电等功能，防闯入专用监控摄像头50个，基本参数要求：400万像素，带有声光报警、语音对讲、全天候彩色图像、网线供电等功能，以及55个教室专用摄像头共同组建校园监控，达到校园监控全面覆盖要求。

对于公共区域、重点区城安装防闯入监控探头。对于教学楼过道、楼梯间等部分，通过AI算法对于人数统计、排队拥挤、踩踏、打架斗殴等进行实时监控报警，推送给智慧安防平台同时在学校监控中心大屏进行弹窗报警，同时将相关信息推送给安保处管理干部、区域管理责任干部手机APP应用，便于保安人员和管理干部及时发现和处理异常情况。

对于学校围墙周边、楼顶禁入区域、夜间公共区域设置特定时间人员非法闯入和深夜徘徊等AI分析，通过全彩技术，提供24小时全天候彩色监控图像。智慧安防平台将异常情况推送到学校监控中心大屏进行弹窗报警，也可同时将相关信息推送给安保处管理干部、区域管理责任干部手机APP应用，便于保安人员和管理干部及时发现和处理异常情况。

五、校园监控大屏建设

1、校区恒温视频监控中心

建立25个平方米（误差范围为正负1平方米，按照显示比例16:9设计）的恒温可视化大屏系统，使用点间距小于等于1.5的曲面屏，所有视频监控全部接入大屏统一管理，在监控大屏上一次性显示出所有监控画面。由智慧安防平台实时对数据进行分析，如遇到异常情况，直接在监控中心大屏上弹窗报警和同时推送到教务处管理干部、班主任、区域管理责任干部、年级管理人手机APP应用上，由保安人员、管理干部进行处理，推送消息可进行多方推送。视频监控中心应配备正常使用和用于指挥的必要的设施设备，同时包含监控中心房间内部的改造。

2、教室专用监控大屏

55个教室的监控系统另建一个8平方米使用点间距小于等于1.5的恒温可视化大屏（按照显示比例16:9设计），该恒温大屏和恒温监控中心大屏独立分开，主要是对教室学生行为进行监管；如有重大考试，可集中将该屏的录像数据拷贝。包含监控室房间内部的改造。

六、智慧校园人脸数据库建设及存储要求

整个校园所有的人脸数据全部录入智慧校园安防平台内，如有特殊情况发生，可将对应人员的姓名或图片等信息录入平台内即可展示出该人员在校园内的所有活动轨迹，支持轨迹信息的回放。

数据存储时间要求如下：

校区校门口、危化品室等重要部位（不超过10个）数据存储不少于90天，其余摄像头数据存储时间不少于30天（66间教室的视频数据为独立存储）。

七、智慧校园安防平台建设

三个校区所有的监控接入云屏校区智慧校园安防平台，学校领导可随时对三个校区的实时监控情况进行调度、管理、应急指挥。三个校区独立建设监控大屏，每个校区的监控数据均独立存储在本校区内。智慧校园安防平台对校区内监控进行统一管理，确保智慧校园安防平台设计先进性、功能完善性。平台要确保下载轨迹有记录。中标企业要对各功能所有涉及到的账号及权限进行便捷管理，要批量生成和管理。建设的平台不得具有排它性，要确保主要品牌设施设备能直接或通过简易装置接入该平台并确保系统流畅性。

八、建设质量保障

本项目在招标中统一要求供应商提供5年的设备质保及免费售后，本次招标的所有功能所涉及到的平台软件等均终身免费升级和使用。以后如有新增的功能，收费标准不高于同类品牌市场价的70%，终身免费升级和使用及免费售后。5年后要确保提供维修维护，涉及到的维修维护费用不得高于市场价设备费用。

设备质保售后范围：包括设备损坏拆修寄送和重新安装(即除因学校人为损坏外，学校不提供任何的额外费用)；同时，中标企业要对学校内新建所有设备及线路情况绘制详细图纸，便于学校5年后的维护维修使用。